Hinweise für LABDÜS im Bereich Industrieabwasser (Stand 01/2007)

Diese Hinweise sind gedacht für die Labore, die von den Überwachungsbehörden in Baden-Württemberg mit der Probenahme von Abwasserbehandlungsanlagen der Industrie beauftragt werden.

1. Bezeichnung des LABDÜS-Datensatzes

Beim Erfassen der Analysedaten wird der LABDÜS-Datensatz immer mit der gleichen Bezeichnung abgespeichert (bis LABDÜS 2.1: IND+Labornummer.txt; ab LABDÜS 2.2: IND-Labornummer-Behördennummer.txt). Um die an den Auftraggeber versendeten Dateien unterscheiden zu können, wird folgende Vorgehensweise festgelegt:

Vor dem Versand der LABDÜS-Dateien wird die von LABDÜS vergebene Dateibezeichnung geändert in

IND-Laborkurzbezeichnung-Amtskurzbezeichnung-Datum (JahrMonatTag).TXT

Beispiel:  IND-CVUA-RPK-20060120.txt (statt IND-2-91.txt )

Damit wird die Kommunikation zwischen Labor und Überwachungsbehörde erleichtert, falls es zu Problemen beim LABDÜS-Import der Daten kommen sollte.

2. Einsatz eines Labordatenerfassungsprogramms

Sofern das Labor nicht direkt mit dem LABDÜS-Programm sondern mit einem Labordatenerfassungsprogramm mit LABDÜS-Schnittstelle arbeitet, besteht in der Regel die Möglichkeit, die Stammdaten (LABDÜS-Nummer = Arbeitsstättennummer und Anlagen- oder Kontrollstellennummer), ergänzt um die Arbeitstättenname, Anlagenbezeichnung und Anschrift, aus einer Excelliste zu übernehmen. Diese  Excel-Datei kann auf Wunsch die Überwachungsbehörde aus ihrer Datenbank erstellen und per Mail zuschicken.

3. Zum Kopfdatensatz Industrieabwasser

3.1 Wahl der Schlüssel für Überprüfungsart, Probegut und Art der Probenahme

Folgende Schlüssel sind seit dem LABDÜS-Update 2.1 (Frühjahr 2005) voreingestellt.

- Überprüfungsart: 		Schlüssel 110 „Überprüfung gem. WR-Bescheid/Planfeststellung“ *)

Mit dem LABDÜS-Update auf die Version 2.2 im 1. Quartal 2006 können auch die Ergebnisse der Messungen der Vorbelastung bei Wasserentnahmen für Produktionszwecke und die Analysen von Rohabwasser, wie es z. B. bei Deponien gefordert wird, per LABDÜS übertragen werden. Solche Analysen werden von den Abwasseranalysen über den Schlüssel für die Überprüfungsart unterschieden:

Schlüssel 640 „Messung der Vorbelastung bei Wasserentnahmen“

Schlüssel 650 „Analyse des Rohabwassers“

- Probegut: 			Schlüssel 430 „Gewerbliches und industrielles Abwasser“

- Art der Probenahme: 	Schlüssel 100 „Stichprobe“ **)

*)  	Schlüssel 110 entspricht in der Datenbank der Überwachungsbehörde der Bezeichnung „amtliche Überwachung“.

**) 	Schlüssel 100 ist für den Bereich Industrieabwasser eine Konvention und umfasst auch die qualifizierte Stichprobe.

3.2 Bemerkungsfeld

Mit dem LABDÜS-Update auf Version 2.1 wurde im Kopfdatensatz ein Bemerkungsfeld angefügt. Es ist gedacht für Feststellungen vom Probenehmer, z. B.: pH-Sonde defekt; Blähschlamm; ....

Ab 2006 wird dies Feld in das Bemerkungsfeld der Datenbanken der Überwachungsbehörden importiert. Es kann also ab jetzt voll genutzt werden. Die Bemerkungen dürfen bis zu 60 Zeichen lang sein.

4. Parameteränderungen und -neuaufnahmen

4.1 LABDÜS-Update auf Version 2.1 in 2005

| Parameter-schlüssel | Parameter | Kurzbez. | Dimensions-schlüssel | Dimension | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Färbung qual. |  | 283 | keine Dim. |  |
| 7 | Trübung qual. |  | 283 | keine Dim |  |
| 9 | Geruch |  | 283 | keine Dim |  |
| 28 | Arsen | As | 138 | mg/l |  |
| 281 | Pentachlorphenol | PCP | 138 | mg/l |  |
| 938 | Kohlenwasserstoff-Index *) | KW-Index | 138 | mg/l | ersetzt den Parameter 74 KW ges |
| 1025 | Benzol und Derivate | BTEX | 138 | mg/l |  |
| 1010 | Temperatur-Biologie | T-Biologie | 183 | °C |  |
| 1024 | Fischgiftigkeit (Ei) *) | GEi | 283 | keine Dim | ersetzt den Parameter 854 GF |
| 1026 | LHKW gem AbwV *) | LHKW-AbwV | 138 | mg/l | ersetzt den Parameter 187 LHKW |

*) 	Die Parameter Fischgiftigkeit, LHKW nach Trinkwasserverordnung und Kohlenwasserstoffe, gelöst und emulgiert existieren in den Datenbanken der Überwachungsbehörden nicht mehr. Es sind zwingend die oben genannten Ersatzparameter zu analysieren, auch wenn in einigen Aufträgen noch die alten Parameter genannt sind.

4.2 LABDÜS-Update auf Version 2.2 im 1. Quartal 2006

| Parameter-schlüssel | Parameter | Kurzbez. | Dimensions-schlüssel | Dimension | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Redox | E | 214 | mV |  |
| 474 | Styrol | Styrol | 138 | mg/l |  |
| 1039 | Wasserstoffperoxid | H2O2 | 138 | mg/l |  |
| 9001 | Silber-filtriert | Ag-filtr. | 138 | mg/l | neue Parameterschlüssel und Umbenennung, siehe 4.3 |
| 9002 | Cadmium-filtriert | Cd-filtr. | 138 | mg/l |  |
| 9003 | Kupfer-filtriert | Cu-filtr. | 138 | mg/l |  |
| 9004 | Chrom-filtriert | Cr-filtr. | 138 | mg/l |  |
| 9005 | Nickel-filtriert | Ni-filtr. | 138 | mg/l | neue Parameterschlüssel und Umbenennung, siehe 4.3 |
| 9006 | Blei-filtriert | Pb-filtr. | 138 | mg/l |  |
| 9007 | Zink-filtriert | Zn-filtr. | 138 | mg/l |  |
| 9008 | Zinn-filtriert | Sn-filtr. | 138 | mg/l |  |

4.3 LABDÜS-Update auf Version 2.3 im 1. Quartal 2007

| Parameter-schlüssel | Parameter | Kurzbez. | Dimensions-schlüssel | Dimension | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Bromid | Br | 138 | mg/l |  |
| 1215 | Silber gelöst | Ag gelöst | 138 | mg/l | Umbenennung der filtrierten Schwermetalle in gelöste Schwermetalle und Aufnahme in die UIS-Liste |
| 1206 | Cadmium gelöst | Cd gelöst. | 138 | mg/l |  |
| 1207 | Chrom gelöst | Cr gelöst | 138 | mg/l |  |
| 1209 | Kupfer gelöst | Cu gelöst | 138 | mg/l |  |
| 1212 | Nickel gelöst | Ni gelöst | 138 | mg/l |  |
| 1213 | Blei gelöst | Pb gelöst | 138 | mg/l |  |
| 1216 | Zinn gelöst | Sn gelöst | 138 | mg/l |  |
| 1214 | Zink gelöst | Zn gelöst | 138 | mg/l |  |

5. Unterschiedliche Parameterbezeichnungen in der Fachanwendung und in LABDÜS

Nicht alle Parameterbezeichnungen stimmen in LABDÜS und in den Datenbanken der Überwachungsbehörden überein. Einige Abweichungen sind nachfolgend aufgeführt:

| Bezeichnung in der Datenbank der Überwachungsbehörde für Industrieabwasser |  | Bezeichnung LABDÜS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Langname | Kurzname | Langname | Kurzname |
| Abwasserdurchfluss | Q | Quellschüttung/Durchfluss | Q |
| lipophile Stoffe | lipoph.St. | Schwerflüchtige lipophile Stoffe | lipoph.St. |
| Leitfähigkeit, elektrisch | elLF | El.Leitfaehigkeit | LF |
| Stickstoff, gesamt-anorg (Ammonium-, Nitrit-, Nitrat-N) | N-ges | Stickstoff, anorganisch | Nanorg |
| Stickstoff, gesamt (organisch, anorganisch) | N-ges (TNb) | Stickstoff, gesamt (TNb) | Nges (TNb) |

6. Abwasserdurchfluss Q

Für den Abwasserdurchfluss stehen die Dimensionen l/s, l/h, m³/h, m³/d, m³/w, m³/mon und m³/a zur Verfügung. In welcher Dimension der Abwasserdurchfluss angegeben werden soll, wird im Probenahmeauftrag vorgegeben. Wenn die Abwasserdurchflussmessgeräte oder die Aufzeichungen des Betreibers der Abwasseranlage in anderen Dimensionen erfolgt, ist auf die im Probenahmeauftrag vorgegebene Dimension umzurechnen. Anderenfalls wird in der tabellarischen Datenbankdarstellung der Überwachungsbehörde eine weitere Spalte für den Abwasserdurchfluss angelegt, was nicht zur Übersichtlichkeit beiträgt.

7. LABDÜS-Nummer bei Wechsel der Überwachungsbehörde

Beim Übergang der Arbeitsstätten zu den UVBen und RPen im Zuge der Verwaltungsreform 2005 blieb die Arbeitsstättennummer erhalten, wogegen die Anlagen je Kreis neu durchnummeriert wurden. Damit änderte sich auch die LABDÜS-Nummer.

In der Folgezeit ist es vorgrkommen und wird es immer wieder vorkommen, dass die Zuständigkeit für einen Betrieb vom Regierungspräsidium (RP) zur Unteren Verwaltungsbehörde (UVB) oder von der Unteren Verwaltungsbehörde zum Regierungspräsidium wechselt. Bei einem solchen Wechsel bleibt die LABDÜS-Nummer für einen Betrieb erhalten.