Projekt LABDÜS

Beschreibung Schnittstellen

Stand   Januar 2014

Auftraggeber

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Baden-Württemberg

Kernerplatz 9

70182  Stuttgart

Ausarbeitung

Schmid & Krejci GbR

EDV-Beratung

Software-Entwicklung

und

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz

Spittlerstr. 8

70190 Stuttgart

Telefon: 0711-126-1926 (Zentraler Benutzerservice)

Fax: 0711-126-1950

E-Mail: zentraler.benutzerservice@lubw.bwl.de

 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg

1	Einleitung	1

2	Grundlagen der Schnittstellen	2

2.1	Allgemeines	2

2.2	Formate und Bereiche	2

2.3	Dateinamen	2

2.4	Codierung der Daten	3

2.5	Pflichtfelder	3

2.6	Anzahl der Analysen	3

3	Schnittstelle für Grundwasseranalysen	4

3.1	Allgemeines	4

3.2	Kopfdaten	5

3.3	KPO-Schlüsselliste	5

3.4	Messwertdaten für Grundwasseranalysen	6

3.4.1	Schlüssel Anlass Probenahme   (GWANL)	7

3.4.2	Schlüssel Art der Probenahme   (GWART)	7

3.4.3	Schlüssel Mobiles Entnahmegerät (GWGER)	7

3.4.4	Schlüssel Material Entnahmeleitung (GWMAT)	7

3.4.5	Schlüssel Periodik    (GWPER)	8

3.4.6	Schlüssel Aufbereitungsverfahren (GWABV)	8

3.4.7	Schlüssel Auftraggeber   (GWAG)	8

3.4.8	Schlüssel Messbedingungen  (GWMB)	9

3.5	Aufbau des Dateinamens	9

3.6	Beispiel eines Grundwasser-Datensatzes	9

4	Schnittstelle für Grundwasserstände	10

4.1	Allgemeines	10

4.2	Messwertdaten Grundwasserstände	10

4.2.1	Beschreibung	10

4.2.2	Schlüssel Beeinflussung    (GWBST)	11

4.2.3	Schlüssel Hinweis    (GWHST)	11

4.2.4	Aufbau des Dateinamens	11

4.2.5	Beispiel einer Grundwasserstandsreihe	11

4.3	Messwertdaten für Deponien – Setzungen (Geländehöhe)	12

4.3.1	Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:	12

4.3.2	Aufbau des Dateinamens:	12

4.4	Messwertdaten für Deponien – Sickerwassermenge	12

4.4.1	Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:	12

4.4.2	Aufbau des Dateinamens:	13

4.5	Messwertdaten für Deponien – Gasmenge	13

4.5.1	Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:	13

4.5.2	Aufbau des Dateinamens:	13

5	Schnittstelle für Quellschüttungsmesswerte	14

5.1	Allgemeines	14

5.2	Messwertdaten Quellschüttungen	14

5.2.1	Beschreibung	14

5.2.2	Schlüssel Beeinflussung   (GWBSC)	15

5.2.3	Schlüssel Hinweis    (GWHST)	15

5.2.4	Aufbau des Dateinamens	15

5.2.5	Beispiel einer Quellschüttungsreihe	15

6	Schnittstelle für Lysimeter- und Niederschlagsdaten	16

6.1	Allgemeines	16

6.2	Messwertdaten der Lysimeter (Sickerwasser)	16

6.2.1	Beschreibung	16

6.2.2	Schlüssel Beeinflussung   (GWBSI)	16

6.2.3	Schlüssel Hinweis    (GWHSI)	17

6.2.4	Aufbau des Dateinamens für Lysimeterdaten	17

6.2.5	Beispiel einer Lysimetermessreihe	17

6.3	Messwertdaten Niederschläge	17

6.3.1	Beschreibung	17

6.3.2	Schlüssel Beeinflussung   (GWBNS)	18

6.3.3	Schlüssel Hinweis    (GWHNS)	18

6.3.4	Aufbau des Dateinamens für Niederschlagsdaten	18

6.3.5	Beispiel einer Niederschlagsmessreihe	18

7	Schnittstelle für Fließgewässeranalysen	19

7.1	Allgemeines	19

7.2	Aufbau des Dateinamens	19

7.3	Kopfdaten	20

7.4	KPO-Schlüsselliste	20

7.5	Messwertdaten	21

7.6	Schlüssel Reihenart (FWREI)	22

7.7	Schlüssel Messobjekt (UISOBJ)	22

7.8	Schlüssel Messbedingungen (GWMB)	22

7.9	Beispiel eines Fließgewässer-Datensatzes	22

7.10	Schlüssel Probenahmebedingungen (FWBED)	22

8	Schnittstelle für Bodenanalysen	24

8.1	Allgemeines	24

8.2	Aufbau des Dateinamens	24

8.3	Die Probenahme und Messwertdaten	24

8.4	Beispiel einer Boden-Analyse	25

9	Schnittstelle für Industrielle Abwasseranlagen (IA-GAA)	26

9.1	Allgemeines	26

9.2	Aufbau des Dateinamens	26

9.3	Kopfdaten	26

9.4	Messwertdaten	27

9.5	Schlüssel Messbedingungen	27

9.6	Beispiel eines industriellen Abwasser-Datensatzes (GAA)	27

10	Schnittstelle für Abwasseranlagen (LRA/BMA)	28

10.1	Allgemeines	28

10.2	Aufbau des Dateinamens	28

10.3	Kopfdaten	28

10.4	Messwertdaten	29

10.5	Schlüssel Messbedingungen	29

10.6	Beispiel eines Abwasser-Anlagen-Datensatzes (LRA/BMA)	29

11	Schnittstelle für Klärschlamm- und Bodenanalysen (KSVO)	30

11.1	Allgemeines	30

11.2	Allgemeines zum KSVO-Auftrag	30

11.3	Aufbau des Dateinamens für den Auftrag	30

11.4	Auftrag KSVO	31

11.4.1	Beschreibung	31

11.4.2	Schlüssel Probenart (Klärschlamm)	31

11.4.3	Schlüssel Probenart (Boden)	31

11.4.4	Schlüssel Untersuchungsumfang (Klärschlamm)	31

11.4.5	Schlüssel Untersuchungsumfang (Boden)	31

11.5	Beispiel eines Auftrags	32

11.6	Allgemeines zu Messwerten KSVO	32

11.7	Aufbau des Dateinamens für Rückübertragung	33

11.8	Messwertdaten Klärschlamm/Boden	33

11.8.1	Schlüssel Überschreitung	34

11.8.2	Schlüssel Bodenart	35

11.9	Beispiel von Messwerten (Klärschlamm und Boden):	35

12	Schnittstelle für Trinkwasseranalysen	37

12.1	Allgemeines	37

12.2	Aufbau des Dateinamens	38

12.3	Kopfdaten	38

12.4	KPO-Schlüsselliste	38

12.5	Messwertdaten	39

12.6	Schlüssel Messbedingungen	41

12.7	Beispiel einer Trinkwasser-Analyse	41

13	Literatur	42

Versionen

| Version | Datum | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 B1 | Mai 1998 | Gelbdruck, erste Vorabversion zur Stellungnahme an Labors mit eigenem LIMS |
| 1.0.0 | Februar 1999 | Weißdruck, erste offizielle Herausgabe der Schnittstellenbeschreibung |
| 1.0.1 | Juli 1999 | Überarbeitung und Bereinigung einiger Detailpunkte |
| 1.0.2 | August 2000 | Änderung Schnittstellen Abwasseranlagen |
| 1.0.3 | Dezember 2001 | Pflicht- in Kannfelder bei Grundwasseranalysen in KPO-Schlüsselliste, Nr.: 17, 18, 19, 50, 51 |
| 1.0.4 | Februar 2005 | Fortschreibung |
| 1.0.5 | Januar 2006 | Industrieabwasseranalysen: 12-stellige Analysennummer |
| 1.0.6 | Juni 2006 | Erweiterungen für Trinkwasseranalysen |
| 1.0.7 | Januar 2007 | Überarbeitung der Schnittstelle für Fließgewässeranalysen durch H. Hertel |
| 1.0.8 | April 2008 | Fortschreibung |
| 1.0.9 | April 2010 | Fortschreibung |
| 1.0.10 | Februar 2013 | Erweiterung der Grundwasserschnittstelle Erweiterung der Trinkwasserschnittstelle (Messbedingungen) |
| 1.0.11 | November 2013 | Fortschreibung |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.11

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 3.4.1 (Seite 7) | - Schlüssel Anlass Probenahme erweitert um „Rückstellanalyse“ |
| 3.4.2 (Seite 7) | - Schlüssel Art der Probenahme redaktionell geändert |
| 3.4.7 (Seite 9) | - Schlüssel Auftraggeber redaktionell geändert (CLUA wird CVUA) |
| 12.4 (Seite 42) | - KPO 105, interne Laborbearbeitungsnummer verlängert auf A20 |
| 12.6 (Seite 45) | - Schlüssel Messbedingung „größer Bestimmungsgrenze“ entfällt |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.10

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 3, 4, 5, 6 | - Alternativ zur GW-Nr wurde für die Erfassung auch die NAB-Nr zugelassen. |
| 3 (Seite 4) (Seite 7) (Seite 8) | - Neue GW-Analysefelder - „Dauerbetrieb“, - „Abpumpvolumen“ und - „nicht feststellbar“ eingeführt. - „Bemerkungen und Hinweise“-Feld von 40 auf 80 Zeichen verlängert. - Schlüssel „Art der Probenahme“ wurde erweitert. - Schlüssel „Auftraggeber“ (siehe KPO-Nr = 50) wurde erweitert mit „14 Abfallwirtschaftsbetrieb“ |
| Neue Abschnitte 4.3 (Seite 13) 4.4 (Seite 13) 4.55 (Seite 14) | - LABDÜS - GW-Schnittstellenbeschreibung erweitert um die Fälle: - Deponie – Setzungen (Geländehöhe) - Deponie – Sickerwasser - Deponie – Gasmenge |
| 12.6 (Seite 45) | - Trinkwasser – Messbedingungen erweitert |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.9

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 12.4 (Seite 42) | - Trinkwasser: Ergänzung der KPO-Nr. 149 (nur für den Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern und den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern erforderlich) |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.8

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 12.3 und 12.5 (Seite 42) | - Trinkwasser: Verbesserte Erläuterung zur Entnahmestellennummer |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.7

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 2.4 (Seite 3) | - Codierung der Daten - numerisches Format - Ausnahmen der Felder mit nicht unterdrückten führenden Nullen |
| 12.4 (Seite 42) | Erweiterung für Trinkwasseranalysen - KPO 150 AQS-Labornummer |
| 12.5 (Seite 43) | - Messwertdaten für Trinkwasseranalysen, Format für das Feld Verfahren: A (führende Nullen werden nicht unterdrückt) |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.6

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 7 (Seite 21 ff) | - Überarbeitung der Schnittstelle für Fließgewässeranalysen durch H. Hertel |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.5

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 12 (Seite 41 ff) | Erweiterungen für Trinkwasseranalysen: - KPO 124 Entarsenierung - KPO 125 Ultrafiltration - KPO 126 Umkehrosmose - KPO 151 Untersuchungsbeginn - KPO 152 Bemerkung zur Entnahmestelle - KPO 153 Bewertung der Analyse (mehrzeilig) - qualitative Parameter mit Codierung |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.4

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 9.2 (Seite 29) | Bereich industrielle Abwasseranlagen: im Dateinamen der Analysendatei wird neben der Labornummer auch die Amtsnummer des beauftragenden Amts vermerkt. |
| 9.3 (Seite 29) | Die Analysenummer wird alphanumerisch 12-stellig erfassbar. |
| 10.3 (Seite 31) | Bereich Abwasseranlagen: im Dateinamen der Analysendatei wird neben der Labornummer auch die Amtsnummer des beauftragenden Amts vermerkt. |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.3

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 9.3 (Seite 29) | Die Analysenummer wird alphanumerisch 9-stellig erfassbar. Die Kopfdaten im Industrieabwasser werden um das Feld 13, Bemerkung, ergänzt |
| 9.6 (Seite 30) | Beispiel mit alphanumerischer Analysenummer und Bemerkung |
| 10.3 (Seite 31) | Die Objektart wird numerisch 3-stellig ausgewiesen. Die Objektnummer wird numerisch 7-stellig ausgewiesen. Die Probestelle wird numerisch 7-stellig ausgewiesen. Die Analysenummer wird alphanumerisch 10-stellig erfassbar. Die Kopfdaten werden um das zusätzliche Pflichtfeld Probenahmeanlass (numerisch 3-stellig) erweitert. |
| 10.6 (Seite 32) | Beispiel mit alphanumerischer Analysenummer und Probenahmeanlass. |
| 12.3 (Seite 42) | Das Feld Teilgemeinde-Nummer kann auch eine Kennung enthalten und wird alphanumerisch 4-stellig ausgewiesen. Das Feld Entnahmestellennummer wird numerisch 4-stellig ausgewiesen. |
| 12.5 (Seite 43) | Das Feld Teilgemeinde-Nummer kann auch eine Kennung enthalten und wird alphanumerisch 4-stellig ausgewiesen. Das Feld Entnahmestellennummer wird numerisch 4-stellig ausgewiesen. |
| 12.7 (Seite 45) | Beispiel mit Kennung anstelle einer Teilgemeindenummer. |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.2

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 3.4 | Die Pflichtfelder bei Grundwasseranalysen in der KPO-Schlüsselliste, Nr.: 17, 18, 19, 50, 51 wurden in Kannfelder gewandelt |
| 11.4 | 11.4.4 Schl. 3 (neuen Untersuchungsumfang eingefügt), Beschreibung ergänzt (KS, BO) |
| 11.6 und 11.8 | Neuer Parameter PCB in Übertragungsdatei und Formatbeschreibung ergänzt |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.1

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 9.6 | Änderung: Als letzte Zeile in der Datei wird eine Leerzeile und die ASCII-Zeichen 13 und 10 ausgegeben Beispiel geändert |
| 10.6 | Änderung: Als letzte Zeile in der Datei wird eine Leerzeile und die ASCII-Zeichen 13 und 10 ausgegeben Beispiel geändert |

Änderungshinweise gegenüber der Vorversion 1.0.0

| Abschnitt | Änderung |
| --- | --- |
| 3.5 | Nr. 9 (MESSBED) kein Pflichtfeld |
| 3.5 | Punkt 4: Färbung statt Farbe |
| 3.12 | Schlüssel Auftraggeber Nr. 6: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) |
| 3.14 | Korrektur des Beispiels |
| 9.1 | Sprachliche Änderung |
| 9.4 | PAR-SCHL-NR: Schlüssellänge 5 |
| 9.4 | PAR-DIMNR: Bemerkung geändert |
| 9.6 | Korrektur des Beispiels |
| 10.1 | Sprachliche Änderung |
| 10.6 | Korrektur des Beispiels |
| 11.5 | Korrektur des Beispiels |
| 11.9 | Ersetzung: Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden mit ”-”-Zeichen und dem Bestimmungsgrenzwert angegeben. Beispiel: -0.00001 |
| 12.5 | Änderung des Formats bei PAR (alphanumerisch) |
| 12.5 | Änderung des Status MESSBED (Kann-Feld) |
| 12.7 | Beispiel korrigiert |

Vorwort

Dieses Dokument dient dazu, die Schnittstellen des Projekt LABDÜS in Hinblick auf die Datenbanken und Schnittstellenformate der beteiligten Fachbehörden darzustellen.

Die Definitionen der Schnittstellen für die unterschiedlichen Fachbereiche werden hier beschrieben und in anschaulichen Tabellen und Beispielen dargestellt.

So stellt das Dokument eine Ergänzung bzw. Überarbeitung des DV-technischen Feinkonzepts von Schröder (1995) dar.

# Einleitung

- Zurzeit kommen schon unterschiedliche Datenbanksysteme und Schnittstellen-Formate zum Einsatz, wobei in Zukunft noch weitere Schnittstellen bedient werden sollen. Die erhobenen Daten werden in Datenbanken bei der LUBW Karlsruhe, bei den jeweils zuständigen Unteren Verwaltungsbehörden, den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern und bei der CVUA in Stuttgart verwaltet.

- Hierzu mussten die Schnittstellen zwischen den einzelnen Datenbanken und dem Laborsystem definiert werden, um Daten aus den Fachsystemen zu exportieren (d.h. Erteilung von Aufträgen über Datenträger, soweit sinnvoll) und im Laborsystem zu importieren bzw. Daten aus dem Laborsystem zu exportieren (Probendaten und Messwerte) und in die Datenbanken der Fachsysteme zu importieren.

# Grundlagen der Schnittstellen

## Allgemeines

Daten sollen mit Hilfe von LABDÜS 2 automatisiert zwischen Labors und Fachbehörden ausgetauscht werden. Dieser Datenaustausch wird – wie in der LABDÜS Version 1.2 – mit Hilfe von Disketten erfolgen, wobei alle Daten in ASCII-Format auf den Disketten abgelegt werden. Bei der Überarbeitung der Schnittstellen-Beschreibung wurde Wert darauf gelegt, dass die Lesbarkeit sowohl durch ASCII-Editoren als auch durch gängige Standard-Software (z.B. durch MS Excel) gewährleistet ist.

In Zukunft soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, Daten per Modem, E-Mail bzw. Online auszutauschen.

## Formate und Bereiche

Nach derzeitigem Stand sind folgende Schnittstellen-Formate zu bedienen:

Datenbank (bei den Behörden)					Bereich	Name

- Datenbank bei LUBW, RP, LRA und KIVBF

- Grundwasserdatenbank					1.1		GW

- Grundwasserstände						1.2		ST

- Quellschüttung						1.3		QS

- Sickerwasser						1.4		SW

- Niederschlag						1.5		N

- Fließgewässer						1.6		FW

- Bodendatenbank						1.7		BD

- Deponie-Setzungen						1.8		DEP-SG

- Deponie-Sickerwasser					1.9		DEP-SW

- Deponie-Gasmenge						1.10		DEP-GM

- Betriebsüberwachungen/Abwasseranlagen

- Industrielle Abwasseranlagen (GAA)			2.1		IND

- Abwasseranlagen (LRA, BMA)				2.2		ABW

- KSVO-Datenbank (LUFA Augustenberg)				3		KS

- Trinkwasserdatenbank (CVUA bzw. CLUA)			4		TW

## Dateinamen

Der Aufbau des Dateinamens (immer mit der Endung TXT) für die Übertragung der Daten muss folgendermaßen aussehen:

<B><LLL>.TXT,

wobei <B> einem Bereichsnamen (siehe Tabelle oben) entspricht. <LLL> steht entweder für die 3-stellige AQS-Labornummer des landeseinheitlichen Schlüssels für Labore bzw. für eine 3-stellige Nummer sonstiger Unternehmen.

Ein Beispiel soll die Verwendung verdeutlichen:

Daten aus dem Bereich Grundwasser (GW) und die AQS-Labornummer (123) ergeben den Dateinamen

GW123.TXT

## Codierung der Daten

Alle Daten werden im ASCII-Format codiert, wobei das Format N und A verwendet wird:

Das Format N:

- Numerische Zeichen (0-9)

- teilweise mit den Zeichen „.“ und „-„

- keine führenden Nullen (führende Nullen werden unterdrückt)

- Dezimalzahlen haben mindestens eine Vorkommastelle, bei Bedarf eine Null (0.123)

- Dezimalstellen werden mit einem Punkt abgetrennt

- negatives Vorzeichen muss direkt links vor dem Messwert stehen

Das Format A:

- Alphanumerische Zeichen (A…Z, a…z, 0…9, Sonderzeichen ohne Trennzeichen)

- keine Umlaute

- ASCII-Zeichen 32 bis 127

Zur Beachtung!

Führende Nullen werden bei folgenden Feldern nicht unterdrückt:

- Grundwasser-Messstellennummer

- Lysimeter-Messstellennummer

- Regenmesser-Messstellennummer

- Fließgewässer-Messstellennummer

- Pumpdauer vor Probenahme (Bereich GW)

- Parameter (Bereich TW)

- Verfahren (Bereich TW)

Das ”|”-Zeichen (HEX7C, ASCII 124) wird als Trennzeichen zwischen Feldern definiert und darf sonst nicht anderweitig benutzt werden.

Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 (hex 0D)und 10 (hex 0A)beendet (Carriage Return Line Feed  im Text als <CR><LF> gekennzeichnet).

## Pflichtfelder

Definitionsgemäß gilt, dass in jeder Schnittstelle alle Felder DV-technische Pflichtfelder sind, die durch das ”|”-Zeichen getrennt werden!

Dies gilt unabhängig davon, ob die Felder Daten transportieren oder leer sind.

Die Spalte Status in der Tabellen der Schnittstellen gibt an, ob die Felder Informationen enthalten müssen (Pflichtfelder P, Pn) bzw. Kann-Felder sind, die auch leer sein dürfen (2mal ”|”-Zeichen  ||). Dies bedeutet, dass für leere Felder Trennzeichen gesetzt werden müssen.

Die Bedeutung der Kennungen:

P bzw. Pn		Pflicht-Feld

K			Kann-Feld

L			Leeres Feld

## Anzahl der Analysen

Allgemein gilt, es gibt keine Einschränkung der Anzahl der Analysen in den Übertragungsdateien, da in jeder Schnittstelle die Abfolge der Sätze festgelegt sind. Begrenzt wird dies nur durch die Kapazität des verwendeten Datenträgers bzw. Übertragungsmediums.

# Schnittstelle für Grundwasseranalysen

## Allgemeines

Die Kopfdaten werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei übertragen.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild (maximaler Übertragungsumfang):

| Analyse 1 | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | ... |
|  | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | ... |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  |  | ... |
| Analyse 2 | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | ... |
|  | Kopfdaten | 51¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | ... |
|  | Messwerte | 53¦…<CR><LF> |
|  |  | .... |

Für die Kopfdaten (Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten (=KPO)) Satzart 51 gilt weiterhin:

- Pro Analyse gibt es Kopf- und Rumpfdatensätze. Die Kopfdatensätze stehen immer vor den Rumpfdatensätze. Die Reihenfolge für GW ist z.B. 51,…51, 53…53, danach kann eine neue Analyse mit 51,…51, 53…53 folgen.

- Zur eindeutigen Identifizierung hat jedes Kopffeld eine KPO-Schlüssel-Nummer. Diese zweistellige KPO-Nummer steht immer an der sechsten Feldposition und darf pro Analyse nur einmal vorkommen.

- Die KPO-Nummer muss pro Analyse aufsteigend sein.

- Der Erfassungs-/Messwert steht an der achten Feldposition im Kopfdatensatz.
Folgende Ausnahmen gibt es:
a) die Bezeichnung der Messstelle (KPO-Nr.=10)
b) der Bemerkungs- und Hinweistext zur Probenahme (KPO-Nr.=52).
Bei diesen Ausnahmefällen steht der Erfassungswert an der neunten Feldposition.

Die max. Feldlänge für die Kopfdaten ist in der Datensatzbeschreibung definiert, die Feldlänge pro Kopffeld ist in dem KPO-Schlüssel (=Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten) festgelegt und muss eingehalten werden. Bei der Abspeicherung werden leere Felder wegkomprimiert, so dass dann mehrere Trennzeichen hintereinander folgen. Nur erfasste Datensätze werden herausgeschrieben. Somit sind Teilmengen von den Kopf- und Rumpfdaten erlaubt.

Die Anzahl Nachkommastellen für die Kopfdatensätze sind in der KPO-Schlüsseltabelle festgelegt und müssen eingehalten werden. Für die Messwerte sind die parameterbezogenen Nachkommastellen in der GWPAR (für GW) bindend. Dies ist wichtig, da die fehlenden Ziffern, die wegkomprimiert wurden, bei der Übernahme mit Nullen aufgefüllt werden.

## Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten sowohl Probenahmedaten als auch Organisationsdaten einer Analyse.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge |  | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P |  | 51 |
| 2 | DUMMY | A | 0 | L |  | leer |
| 3 | DUMMY | A | 0 | L |  | leer |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P |  | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P |  | JJJJMMTThhmm |
| 6 | KPO-NR | N | 3 | P |  | laut KPO-Schlüssel [NNN] |
| 7 | DUMMY | N | 0 | L |  | leer |
| 8 | ERFASSUNGSWERT | N | 10 | P1 |  | Messwert bzw. kein Wert bei KPO-Nr. 10 und 52 |
| 9 | KPO-TEXT | A | 65 | P2 |  | KPO-Schlüssellistentext bzw. Feldinhalt bei KPO-Nr. 10 und 52 |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  kein Pflichtfeld, falls KPO-Schlüssel 10 und 52

- P2  Pflichtfeld, falls KPO-Schlüssel 10 und 52

- L  Leeres Feld

## KPO-Schlüsselliste

| KPO-Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Bezeichnung der Messstelle | A | 25 | K |
| 11 | Labor-Nummer siehe Schlüssel GWLAB | N | 3 | P |
| 16 | Labor-Bearbeitungsnummer | A | 10 | P |
| 17 | Anlass der Probenahme siehe Schlüssel GWANL | N | 2 | K |
| 18 | Art der Probenahme siehe Schlüssel GWART | N | 2 | K |
| 19 | Entnahmegerät siehe Schlüssel GWGER | N | 2 | K |
| 20 | Material Entnahmeleitung siehe Schlüssel GWMAT | N | 2 | K |
| 21 | Ruhewasserspiegel (=LUBW-Par 0330) in m [NNN.NN] | N | 6 | K |
| 23 | Wasserspiegel bei Entnahme in m [NNN.NN] | N | 6 | K |
| 25 | Tiefenlage der Pumpe in m [NNN.NN] (Entnahmetiefe) | N | 6 | K |
| 27 | Pumpdauer vor Probenahme [hhmm] | N | 4 | K |
| 28 | Förderstrom/Schüttung in l/s [NNNNN.NNN] | N | 9 | K |
| 29 | Periodik siehe Schlüssel GWPER | N | 1 | K |
| 30 | Intervall (Zahlenwert) | N | 2 | K |
| 31 | Sohltiefe in m [NNNN.NN] | N | 7 | K |
| 32 | Bezugspunkt: 0=unter, 1=über Messpunkt | N | 1 | K |
| 33 | Aufbereitungsverfahren siehe Schlüssel GWABV | N | 2 | K |
| 50 | Auftraggeber siehe Schlüssel GWAG | N | 3 | K |
| 51 | Kennung der Beprobungsrunde | A | 5 | K |
| 52 | Bemerkungen und Hinweise zur Probenahme | A | 80 | K |
| 53 | Dauerbetrieb x = ja, leer = nein; wenn keine Pumpdauer vor PN | A | 1 | K |
| 54 | Abpumpvolumen vor PN [NNN.NNN] in m³, wenn kein Förderstrom konstant oder messbar ist. | N | 7 | K |
| 55 | Nicht feststellbar x = ja; falls kein Förderstrom oder Abpumpvolumen bestimmbar ist | A | 1 | K |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- K  Kannfeld

## Messwertdaten für Grundwasseranalysen

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 4 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 4 (Schlüssel UISOBJ) |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | Parameternummer [NNNNN] |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | Dimension [NNNN] |
| 8 | MESSWERT | N | 10 | P1 | Messwert |
| 9 | MESSBED | N | 2 | K | Messbedingung siehe Schlüssel GWMB |
| 10 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | VERFAHREN | N | 4 | K | Verfahren siehe Schlüssel UISVER |
| 14 | VORBEHANDLUNG1 | N | 4 | K | Vorbehandlung siehe Schlüssel UISVOR |
| 15 | VORBEHANDLUNG2 | N | 4 | K | Vorbehandlung siehe Schlüssel UISVOR |
| 16 | BEITEMPERATUR | N | 5 | P2 | Beitemperatur [NNN.N] |
| 17 | MESSERGEBNIS | A | 10 | P3 | Text organoleptische Parameter |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld bei allen Parametern, außer den bei P3 genannten Parametern sowie bei „Spuren“, „nicht nachweisbar“ und „Fehlwert oder nicht gemessen“ (Messbedingung 1,2 und 22). Hier muss das Feld leer sein!
Bei den Parametern SAK-436 (Parameter 6), SAK-254 (Parameter 18) und Abstich bzw. Ruhewasserspiegel (Parameter 330) darf deren Messwert 0 sein.
Die Anzahl der Nachkommastellen pro Parameter muss entsprechend Schlüsselliste GW-PAR eingehalten werden

- P2  Pflichtfeld (Temperatur) bei den Parametern

- Leitfähigkeit (Parameter 14),

- pH-Wert (Parameter 15),

- pH-Wert nach CaCO3-Sättigung (Parameter 16)

- Säurekapazität bei pH 4.3 (Parameter 62)

- Säurekapazität bei pH 8.2 (Parameter 63)

- Basekapazität bei pH 4.3 (Parameter 64)

- Basekapazität bei pH 8.2 (Parameter 65)

- Trockenrückstand (Parameter 119)

- Glührückstand (Parameter 120)

- Glühverlust (Parameter 121)

- P3  Pflichtfeld, Ergebnistext bei den Parametern

- Färbung (Parameter 5)

- Trübung (Parameter 7),

- Geruch (Parameter 9),

- Bodensatz (Parameter 12)
bei allen anderen Parametern muss dieses Feld leer sein!

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

### Schlüssel Anlass Probenahme 		(GWANL)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 7 | Schadensfall/Verunreinigung, gemäß Erläuterung |
| - 8 | gezielte Untersuchung, gemäß Erläuterung |
| - 9 | routinemässige GW-Untersuchung |
| 10 | Nachprobe |
| 12 | Rückstellanalyse |

### Schlüssel Art der Probenahme	 	(GWART)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | natürlicher Aus-/Überlauf |
| - 2 | Pumpprobe mit mobiler Pumpe |
| - 3 | Schöpfprobe (Brunnen) |
| - 4 | direkte Entnahme (Vorfluter, Hochbehälter, Quelle) |
| - 5 | Zapfhahn-Steigrohr |
| - 6 | Zapfhahn-Wasserwerk |
| - 7 | Zapfhahn-Ortsnetz |
| - 8 | Probensammelgerät |
| 9 | Sonstige Art der Probenahme |
| 10 | Zapfhahn-Quelle |
| 11 | Zapfhahn-artesische Messstelle |
| 12 | Zapfhahn-nicht öffentliches Verteilernetz |

### Schlüssel Mobiles Entnahmegerät	(GWGER)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | nicht erforderlich |
| - 2 | Saugpumpe |
| - 3 | U-Pumpe |
| - 4 | Tiefsauger |
| - 5 | Handsaugpumpe |
| - 6 | Lufthebepumpe |
| - 7 | Schöpfgerät |
| 9 | Sonstiges |

### Schlüssel Material Entnahmeleitung	(GWMAT)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | Polyvinylchlorid (PVC) |
| - 2 | Teflon (PTFE) |
| - 3 | Edelstahl |
| - 4 | Polypropylen (PP) |
| - 5 | Steigrohr PVC-U |
| - 6 | Steigrohr Teflon (PTFE) |
| - 7 | Polyethylen (PE) |
| 9 | Sonstiges |

### Schlüssel Periodik				(GWPER)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | Jahr |
| - 2 | Monat |
| - 3 | Tag |
| - 4 | Stunde |
| - 5 | Minute |
| 6 | Stichprobe |

### Schlüssel Aufbereitungsverfahren	(GWABV)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | pH-Einstellung |
| - 2 | Entsäuerung |
| - 3 | Phosphatierung |
| - 4 | Desinfektion Cl2 |
| - 5 | Desinfektion ClO2 |
| - 6 | Ozonung O3 |
| - 7 | Desinfektion UV |
| - 8 | Enteisenung |
| - 9 | Entmanganung |
| - 10 | Enthärtung |
| - 11 | Aufhärtung |
| - 12 | Filterung |
| - 13 | Flockung |
| - 14 | Silikatzugabe |
| - 15 | Aktivkohle |
| 16 | O2-Anreicherung |

### Schlüssel Auftraggeber			(GWAG)

| - Schlüssel |  | - Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) |  |
| - 2 | Grundwasserdatenbank Wasserversorgung (GWDB-WV) |  |
| - 3 | Gewässerdirektionen und Bereiche (GWD) |  |
| - 4 | Landratsämter/Untere Wasserbehörden (UVB) |  |
| - 5 | Gewerbeaufsichtsämter (GAA) |  |
| - 6 | Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) |  |
| - 7 | Wasserversorgungsunternehmen (WVU) |  |
| - 8 | Industriebetriebe (Ind) |  |
| - 9 | Private Auftraggeber (PR) |  |
| - 10 | LUBW (außerhalb Landesmessnetz Grundwasser) (LUBW) |  |
| 11 | LUBW (Landesmessnetz Grundwasser) (LUBW GÜP) |  |
| 12 | Regierungspräsidien (RP) |  |
| 13 | Auftraggeber unbekannt |  |
| 14 | Abfallwirtschaftsbetrieb |  |

### Schlüssel Messbedingungen		(GWMB)

| - Schlüssel |  | - Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Spuren |  |
| - 2 | - nicht nachweisbar |  |
| - 3 | - kleiner Bestimmungsgrenze |  |
| 22 | Fehlwert, nicht gemessen |  |

## Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben GW, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

GW999.txt

## Beispiel eines Grundwasser-Datensatzes

- Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

51|||0013/013-0|199201301020|10|||TB STUECK GMD.WYHLE<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|11||30|Labor-Nr<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|16||VML Lo/92|Labor-Bearbeitungs-Nr<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|17||8|Anlass der Probenahme<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|18||2|Art der Probenahme<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|19||1|Entnahmegeraet<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|20||3|Material Entnahmeleitung<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|21||6.12|Ruhewasserspiegel in m<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|23||6.16|WSP bei Entnahme in m<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|25||9.10|Tiefenlage der Pumpe<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|27||0037|Pumpdauer<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|28||0.800|Foerderstrom, Schuettung l/s<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|32||0|Bezugspunkt<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|33||12|Aufbereitungsverfahren<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|50||11|Auftraggeber<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|51||H97|Kennung der Beprobungsrunde<CR><LF>

51|||0013/013-0|199201301020|52|||Bemerkung zur Beprobungsrunde<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|5|283||||||||||farblos<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|7|283||||||||||klar<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|9|283||||||||||ohne<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|4|185|11.2|||||4||||<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|14|223|82.9|||||4|||25|<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|69|138|0.010|3||||||||<CR><LF>

53|4|4|0013/013-0|199201301020|47|138|47.2|||||||||<CR><LF>

Für nicht ausgebaute Bohrungen (NAB):

51|||512-123|199201301020|10|||NAB STUECK GMD.WYHLE<CR><LF>

51|||512-123|199201301020|11||30|Labor-Nr<CR><LF>

51|||512-123|199201301020|17||8|Anlass der Probenahme<CR><LF>

53|4|4|512-123|199201301020|14|223|82.9|||||4|||25|<CR><LF>

53|4|4|512-123|199201301020|69|138|0.010|3||||||||<CR><LF>

53|4|4|512-123|199201301020|47|138|47.2|||||||||<CR><LF>

# Schnittstelle für Grundwasserstände

## Allgemeines

Hier werden die erhobenen Daten der Grundwasserstandsmessungen übertragen. Es gibt keine Kopfdaten.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Reihe 1 | Zeitpunk 1 | 53¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt n | ... |
| Reihe 2 | Zeitpunkt 1 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt i | ... |
| … |  | ... |
| Reihe x | Zeitpunk 1 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt x | …... |

## Messwertdaten Grundwasserstände

### Beschreibung

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 3 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 4 |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 330 (Abstich bzw. Ruhewasserspiegel) |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | 28 (m) |
| 8 | MESSWERT | N | 7 | P1 | Messwert [VNNN.NN] (V = ggf. negatives Vorzeichen) |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | K | Beeinflussung siehe Schlüssel GWBST |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | P | Hinweis siehe Schlüssel GWHST |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld;
a) Messwert = 0 erlaubt
b) Messwert = <Leeres Feld> erforderlich, falls Beeinflussung = 17, 18, 19 oder im Hinweis 22 steht (siehe Schlüssellisten unten)
c) negativer Messwert ist erlaubt

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

### Schlüssel Beeinflussung 			(GWBST)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 5 | Eis |
| 7 | Niederschlag |
| 8 | Hochwasser |
| 9 | Stau abgelassen |
| 10 | Bachabschlag |
| 11 | Umgebung der Messstelle überflutet |
| 12 | Grundwasserabsenkung |
| 13 | Pumpe in Betrieb |
| 14 | Aufstau im Gewässer |
| 15 | Wässerung |
| 16 | beeinflusst |
| 17 | Wasser über Messpunkt |
| 18 | Messstelle trocken |
| 19 | Messstelle verstopft |

### Schlüssel Hinweis				(GWHST)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 20 | Messung korrigiert oder ergänzt |
| 21 | Messung unsicher |
| 22 | nicht gemessen |
| 23 | ohne Originalbeleg |

### Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben ST, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

ST999.TXT

### Beispiel einer Grundwasserstandsreihe

Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

53|3|4|0013/013-0|199201011200|330|28|43.50||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201081200|330|28|43.60||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201151200|330|28|43.70||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201221200|330|28|43.80||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201291200|330|28|43.90||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199202051200|330|28|44.10||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199202121200|330|28|44.20||0|||||||<CR><LF>

## Messwertdaten für Deponien – Setzungen (Geländehöhe)

### Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 15 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 8 |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 1422 (Deponiesetzungen, Geländehöhe in m +NN) |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | 28 (m) |
| 8 | MESSWERT | N | 7 | P | Messwert [NNN.NN] |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | L | leer |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | L | leer |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

### Aufbau des Dateinamens:

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben DEP-SG, gefolgt von dem Kürzel vom Auftragsgeber und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:			DEP-SG_AWB.txt

## Messwertdaten für Deponien – Sickerwassermenge

### Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 17 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 23 |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 557 |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | 45 ( in m³) |
| 8 | MESSWERT | N | 7 | P | Messwert [NNNN.N] |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | L | leer |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | L | leer |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

### Aufbau des Dateinamens:

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben DEP-SW, gefolgt von dem Kürzel vom Auftragsgeber und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:			DEP-SW_AWB.txt

## Messwertdaten für Deponien – Gasmenge

### Beschreibung analog wie Grundwasserstände mit Ausnahmen:

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 18 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 12 |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 1795 |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | 45 ( in m³) |
| 8 | MESSWERT | N | 7 | P | Messwert [NNN.NN] |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | L | leer |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | L | leer |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

### Aufbau des Dateinamens:

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben DEP-GM, gefolgt von dem Kürzel vom Auftragsgeber und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:			DEP-GM_AWB.txt

# Schnittstelle für Quellschüttungsmesswerte

## Allgemeines

Hier werden die erhobenen Daten der Quellschüttungen übertragen. Es gibt keine Kopfdaten.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes

Bild:

| Reihe 1 | Zeitpunkt 1 | 53¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt n | ... |
| Reihe2 | Zeitpunkt 1 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt m | ... |
|  |  | …... |

## Messwertdaten Quellschüttungen

### Beschreibung

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 3 |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 4 |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 3 (Schüttung) |
| 7 | DIMENSION | N | 6 | P | 90 (l/s) |
| 8 | MESSWERT | N | 9 | P1 | Messwert [NNNNN.NNN] |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | K | Beeinflussung siehe Schlüssel GWBSC |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | P | Hinweis siehe Schlüssel GWHST |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld;
a) Messwert = 0 erlaubt
b) Messwert = <Leeres Feld> erforderlich, falls Beeinflussung = 17, 19 oder im Hinweis 22 steht (siehe Schlüssellisten unten)

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

### Schlüssel Beeinflussung			(GWBSC)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 5 | Eis |
| 7 | Niederschlag |
| 8 | Hochwasser |
| 9 | Stau abgelassen |
| 10 | Bachabschlag |
| 11 | Umgebung der Messstelle überflutet |
| 12 | Grundwasserabsenkung |
| 13 | Pumpe in Betrieb |
| 14 | Aufstau im Gewässer |
| 15 | Wässerung |
| 16 | beeinflusst |
| 17 | Wasser über Messpunkt |
| 19 | Messstelle verstopft |

### Schlüssel Hinweis				(GWHST)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 20 | Messung korrigiert oder ergänzt |
| 21 | Messung unsicher |
| 22 | nicht gemessen |
| 23 | ohne Originalbeleg |

### Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben QS, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

QS999.TXT

### Beispiel einer Quellschüttungsreihe

Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

53|3|4|0013/013-0|199201010000|3|90|2.500||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201150000|3|90|2.600||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199201290000|3|90|2.700||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199202120000|3|90|2.600||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199202260000|3|90|2.500||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199203120000|3|90|2.400||0|||||||<CR><LF>

53|3|4|0013/013-0|199203260000|3|90|2.300||0|||||||<CR><LF>

# Schnittstelle für Lysimeter- und Niederschlagsdaten

## Allgemeines

Hier werden die erhobenen Daten der Lysimetermessungen bzw. die Daten von Niederschlägen übertragen. Es gibt keine Kopfdaten. Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Reihe 1 | Zeitpunkt 1 | 53¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt x | ... |
| Reihe 2 | Zeitpunkt 1 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt 2 | 53¦…<CR><LF> |
|  | Zeitpunkt y | ... |

## Messwertdaten der Lysimeter (Sickerwasser)

### Beschreibung

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 1 (Lysimeter) |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 5 (Sickerwasser) |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 557 (Sickerwasser) |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | 39 (cm3) |
| 8 | MESSWERT | N | 10 | P1 | Messwert [NNNNNNNNNN] |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | K | Beeinflussung siehe Schlüssel GWBSI |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | P | Hinweis siehe Schlüssel GWHSI |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | BEWUCHS | N | 3 | K | Bodenbewuchs in cm [NNN] |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld
a) Messwert = 0 erlaubt
b) Messwert = <Leeres Feld> erforderlich, falls Hinweis = 22

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

### Schlüssel Beeinflussung			(GWBSI)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 8 | Gelände überflutet |
| 15 | Bewässerung |
| 25 | Dünger ausgebracht |
| 26 | Gemäht, geerntet |
| 27 | Gepflügt, gemulcht |

### Schlüssel Hinweis				(GWHSI)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 20 | Messung korrigiert oder ergänzt |
| 21 | Messung unsicher |
| 22 | nicht gemessen |
| 28 | Brache |
| 29 | Wiese, Gras |
| 30 | Acker |
| 31 | Schmelzwasser/Schneeschmelze |

### Aufbau des Dateinamens für Lysimeterdaten

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben SW, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

SW999.TXT

### Beispiel einer Lysimetermessreihe

Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

53|1|5|0013/013-0|199201121020|557|39|12||0||||||4|<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201151120|557|39|13||0||||||4|<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201171220|557|39|14||0|||||||<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201191320|557|39|12||0||||||4|<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201241420|557|39|16||0||||||4|<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201291520|557|39|11||0|||||||<CR><LF>

53|1|5|0013/013-0|199201311620|557|39|10||0||||||5|<CR><LF>

## Messwertdaten Niederschläge

### Beschreibung

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 53 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | 2 (Niederschlagsmessung) |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | 3 (Niederschlag) |
| 4 | GW-NR oder NAB-Nr | A | 10 | P | Grundwasser-Messstellennummer [NNNN/NNN-N] mit führenden Nullen oder NAB-Nr [NNN-NNNNNN] ohne führende Nullen |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | 349 (Niederschlag) |
| 7 | DIMENSION | N | 5 | P | 25 (mm) [NNN.N] |
| 8 | MESSWERT | N | 10 | P1 | Messwert |
| 9 | MESSBED1 | N | 2 | K | Beeinflussung siehe Schlüssel GWBNS |
| 10 | MESSBED2 | N | 2 | P | Hinweis siehe Schlüssel GWHNS |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | SCHNEE | N | 3 | K | Schneedecke in cm [NNN] |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld
a) Messwert = 0 erlaubt
b) Messwert = <Leeres Feld> erforderlich, falls Hinweis = 22

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

### Schlüssel Beeinflussung			(GWBNS)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 6 | Neuschnee im Regenmesser |
| 15 | Bewässerung |

### Schlüssel Hinweis				(GWHNS)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 5 | Frost |
| 20 | Messung korrigiert oder ergänzt |
| 21 | Messung unsicher |
| 22 | nicht gemessen |

### Aufbau des Dateinamens für Niederschlagsdaten

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben N, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

N999.TXT

### Beispiel einer Niederschlagsmessreihe

Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

53|2|3|0013/013-0|199201121020|349|25|2.5||0|||||||<CR><LF>

53|2|3|0013/013-0|199201151120|349|25|12.6||0|||||||<CR><LF>

53|2|3|0013/013-0|199201171220|349|25|22.7||0|||||||<CR><LF>

53|2|3|0013/013-0|199201191320|349|25|0.0||0|||||||<CR><LF>

53|2|3|0013/013-0|199201241420|349|25|0.0||0|||||||<CR><LF>

# Schnittstelle für Fließgewässeranalysen

## Allgemeines

Die Kopfdaten werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei übertragen.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Kopfdaten | 41¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Kopfdaten | 41¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Messwerte | 43¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 43¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |
| Analyse 2 | Kopfdaten | 41¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | 41¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Messwerte | 43¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 43¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |

Für die Kopfdaten (Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten (=KPO)) Satzart 41 gilt weiterhin:

- Pro Analyse gibt es Kopf- und Rumpfdatensätze. Die Kopfdatensätze stehen immer vor den Rumpfdatensätze. Die Reihenfolge für FW ist z.B. 041,…041,043…043, danach kann eine neue Analyse mit 041,..,041,043…043 folgen.

- Zur eindeutigen Identifizierung hat jedes Kopffeld eine KPO-Schlüsselnummer. Diese zweistellige KPO-Nummer steht immer an der sechsten Feldposition und darf pro Analyse nur einmal vorkommen.

- Die KPO-Nummer muss pro Analyse aufsteigend sein.

- Der Erfassungs-/Messwert für den Kopfdatensatz steht in der Regel an der achten Feldposition. Folgende Ausnahme gibt es:
a) der Bemerkungs- und Hinweistext zur Probenahme (KPO-Nr.=52)
Bei diesem Ausnahmefall steht der Erfassungswert an der neunten Feldposition.

Die max. Feldlänge für die Kopfdaten ist in der Datensatzbeschreibung definiert, die Feldlänge pro Kopffeld ist in dem KPO-Schlüssel (=Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten) festgelegt und muss eingehalten werden. Bei der Abspeicherung werden leere Felder wegkomprimiert, so dass dann mehrere Trennzeichen hintereinander folgen. Nur erfasste Datensätze werden herausgeschrieben. Somit sind Teilmengen von den Kopf- und Rumpfdaten erlaubt.

Die Anzahl Nachkommastellen wird für die einzelnen Kopfdatensätze in den KPO-Schlüsseln festgelegt. Für die Messwerte sind die parameterbezogenen Nachkommastellen Angaben aus der GWPAR (für GW) bindend. Dies ist wichtig, da die fehlenden Ziffern, die wegkomprimiert wurden, bei der Übernahme mit Nullen aufgefüllt werden.

## Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei soll gebildet werden  aus den Buchstaben FW, gefolgt von der 3-stelligen AQS-Labornummer (hier 009) gefolg vom Lieferdatum JJJJ_MM_TT. Wenn notwendig, kann danach noch eine beliebige Zeichenfolge als Erläuterung folgen . Die Dateiextension ist .TXT. Damit ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

FW009_JJJJ_MM_TT[_Hochwasser].TXT

## Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten sowohl Probenahmedaten als auch Organisationsdaten.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 41 |
| 2 | DUMMY | A | 0 | L | leer |
| 3 | DUMMY | A | 0 | L | leer |
| 4 | MST-NR | A | 20 | P | Messstellennummer [AAAAAAAAAA….] |
| 5 | DATUM | A | 12 | P | Datum der Probennahme [JJJJMMTThhmm] |
| 6 | KPO-NR | N | 5 | P | laut KPO-Schlüssel |
| 7 | DUMMY | N | 0 | L | leer |
| 8 | ERFASSUNGSWERT | A | 10 | P1 | Wert gemäß KPO-Nr; kein Wert bei KPO-Schlüssel 52 und 53 |
| 9 | KPO-TEXT | A | 65 | K1 | KPO-Schlüssellistentext; bei KPO-Schlüssel = 52, 53 Feldinhalt |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- P1 + Pflichtfeld bei KPO-Schlüssel 11,13,15,16,51;  leer falls KPO-Schlüssel 52 oder 53; sonst Kannfeld

- K1 + Kannfeld, falls KPO-Schlüssel 52 oder 53 sonst leer

- L + Leeres Feld

## KPO-Schlüsselliste

| KPO-Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Labor-Nummer siehe Schlüssel GWLAB | N | 3 | P |
| 12 | Probenahmebedingungen (Wetter) | N | 5 | K1 |
| 13 | Tatsächliche Probenahmedauer in Tagen | N | 3 | P |
| 14 | Messprogramm | A | beliebig | K |
| 15 | Tatsächliches Beprobungsintervall in Tagen | N | 3 | K |
| 16 | interne Labor-Bearbeitungsnummer | A | 10 | P |
| 51 | Solldatum – vorgesehenes Datum der Probennahme [JJJJMMTT] | A | 8 | P |
| 52 | Bemerkungen und Hinweise zur Probenahme | A | 40 | K |
| 53 | Analysekennung des Labors (z.B.: P4_M_14_H) | A | beliebig | K |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- K1 + Kannfeld
Feld ist immer mit 00000 (fünfmal Null) vorbelegt
Die Probenahme-Bedingungen werden als Zahlenkombination von dem schriftlichen Probenahmeprotokoll übernommen z.B.: 22111
Bedeutung: niedrige Wasserführung / geringe Wassertrübung / kein Niederschlag / klare Sichtverhältnisse / keine Bewölkung
Die Daten für die Probenahmebedingungen befinden sich in der Tabelle FWBED.

- K + Kannfeld

## Messwertdaten

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 43 |
| 2 | REIHENART | N | 2 | P | siehe Schlüssel FWREI |
| 3 | MESSOBJEKT | N | 2 | P | siehe Schlüssel UISOBJ |
| 4 | MST-NR | A | 20 | P | Fließgewässer-Nummer. [AAAAAAAAAA….] |
| 5 | DATUM/UHRZEIT | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm tatsächliches Datum mit Uhrzeit – bei Mischproben (Anfang des Probenintervalls) ohne Uhrzeit |
| 6 | PARAMETER | N | 5 | P | Parameternummer [NNNNN] |
| 7 | DIMENSION | N | 4 | P | Dimension [NNNN] |
| 8 | MESSWERT | N, A | 10 | P1. K1 | Messwert |
| 9 | MESSBED | N | 2 | K2 | Hinweis GWMB |
| 10 | BG | N | 10 | P | Bestimmungsgrenze oder wenn BG nicht sinnvoll 0 |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | VERFAHREN | N | 4 | K | Verfahren siehe Schlüssel UISVER |
| 14 | VORBEHANDLUNG1 | N | 4 | K | Vorbehandlung siehe Schlüssel UISVOR |
| 15 | VORBEHANDLUNG2 | N | 4 | K | Vorbehandlung siehe Schlüssel UISVOR |
| 16 | BEITEMPERATUR | N | 5 | K3 | Beitemperatur [NNN.N] |
| 17 | MESSERGEBNIS | A | 10 | P3 | Text organoleptische Parameter |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- P1 + Pflichtfeld bei allen Parametern, außer den bei P3 genannten Parametern (bei diesen muss das Feld leer sein!). Wenn MESSWERT = „#“ und MESSBED=leer, wird ein bereits vorhandener Wert ersatzlos gelöscht.

- K1 + Bei MESSBED=1,2,3  muss  MESSWERT=leer sein aber BG nicht leer, möglich ist auch MESSBED=leer oder 22  und MESSWERT =leer => MESSWERT=n.a.

- K3 + Pflichtfeld bei den Parametern

- Leitfähigkeit (Parameter 14),

- pH-Wert (Parameter 15),

- pH-Wert nach CaCO3-Sättigung (Parameter 16)

- Säurekapazität bei pH 4.3 (Parameter 62)

- Säurekapazität bei pH 8.2 (Parameter 63)

- Basekapazität bei pH 4.3 (Parameter 64)

- Basekapazität bei pH 8.2 (Parameter 65)

- Trockenrückstand (Parameter 119)

- Glührückstand (Parameter 120)

- Glühverlust (Parameter 121)

- Sonst leer

- P2 + Pflichtfeld, Ergebnistext bei den Parametern

- Trübung (Parameter 7),

- Geruch (Parameter 9),

- Bodensatz (Parameter 12)
bei allen anderen Parametern muss dieses Feld leer sein!

- K + Kannfeld

- K2 + Feld muss vorhanden sein, wenn MESSWERT < BG.

- L + Leeres Feld

## Schlüssel Reihenart (FWREI)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 40 | - Stichprobe |
| - 41 | - Mischprobe M1 |
| - 42 | - Mischprobe M7 |
| - 43 | - Mischprobe M14 |
| - 44 | - Mischprobe M28 |
| - 45 | - Mischprobe M3/4 |

## Schlüssel Messobjekt (UISOBJ)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 2 | - Oberflächengewässer |
| - 15 | - Sediment |
| - 16 | - Schwebstoff |
|  | - Alle anderen |

## Schlüssel Messbedingungen (GWMB)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | - Spur |
| - 2 | - nicht nachweisbar |
| - 3 | - kleiner Bestimmungsgrenze |
| 22 | Fehlwert, nicht gemessen |

## Beispiel eines Fließgewässer-Datensatzes

Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

41|||12345|199201301020|11||30|Labor-Nr<CR><LF>

41|||12345|199201301020|13||20|Probennahmedauer in Tagen<CR><LF>

41|||12345|199201301020|14||123|Messprogramm<CR><LF>

41|||12345|199201301020|15||2|Beprobungsintervall<CR><LF>

41|||12345|199201301020|16||ABC-123|Labor-Bearbeitungs-Nr<CR><LF>

41|||12345|199201301020|51||19920127|Solldatum<CR><LF>

41|||12345|199201301020|52|||keine Probe wg. Hochwassers<CR><LF>

43|40|15|12345|199201301020|7|283||||||||||klar<CR><LF>

43|40|15|12345|199201301020|4|185|11.2|||||4||||<CR><LF>

43|40|15|12345|199201301020|14|223|82.9|||||4|||25|<CR><LF>

43|40|15|12345|199201301020|69|138|0.010|3||||||||<CR><LF>

## Schlüssel Probenahmebedingungen (FWBED)

| Probenahmebedingungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserführung des Gewässers | nahezu trocken gefallen | 1 |  |  |  |  |  |
|  | niedrig | 2 |  |  |  |  |  |
|  | mittel | 3 |  |  |  |  |  |
|  | hoch | 4 |  |  |  |  |  |
| Gewässertrübung | keine | 1 |  |  |  |  |  |
|  | gering | 2 |  |  |  |  |  |
|  | mittel | 3 |  |  |  |  |  |
|  | hoch | 4 |  |  |  |  |  |
| Niederschlag | kein | 1 |  |  |  |  |  |
|  | leicht, gering | 2 |  |  |  |  |  |
| in den letzten 6 Stunden | mäßig | 3 |  |  |  |  |  |
|  | stark | 4 |  |  |  |  |  |
| Sichtverhältnisse | klar | 1 |  |  |  |  |  |
|  | leichter Nebel | 2 |  |  |  |  |  |
|  | starker Nebel | 3 |  |  |  |  |  |
|  | dunkel (nachts) | 4 |  |  |  |  |  |
| Bewölkung | keine | 1 |  |  |  |  |  |
|  | leichte, geringe | 2 |  |  |  |  |  |
|  | mäßig | 3 |  |  |  |  |  |
|  | stark | 4 |  |  |  |  |  |
| Probenahmebedingungen |  | Kennzahl: |  |  |  |  |  |

# Schnittstelle für Bodenanalysen

## Allgemeines

Bodenproben werden an Standorten im Gelände im Rahmen eines Projektes genommen . Die Probenahmedaten werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei zur Bodendatenbank (Bereich 3) übertragen.

Betrachtet man die Datensätze ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Weitere Messwerte | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |
| Analyse 2 | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Messwert | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  | Weitere Messwerte | TT.MM.JJJJ¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |

Die Codierung der Daten erfolgt nach den Vorgaben, die in Abschnitt 2.4 dargelegt sind.

## Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben BD, gefolgt von der AQS-Labornummer und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

BD999.TXT

## Die Probenahme und Messwertdaten

Die Datensätze sind durch Datum der Probenahme, die Dienststellennummer, Standortnummer, Horizontnummer eindeutig kennzeichnet.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATUM | N | 10 | P | Entnahmezeitpunkt [TT.MM.JJJJ] |
| 2 | DIENSTST_NR2 | N | 3 | P | Dienststellencode (Nr. 2) |
| 3 | STANDORT_NR | N | 4 | P | Standortnummer |
| 4 | HORIZONT_NR | N | 2 | P | Horizontnummer |
| 5 | ACODE | A | 4 | P | Analysecode |
| 6 | MESSWERT | N | 14 | P | [NNNNNNNN.NNNNN] |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

## Beispiel einer Boden-Analyse

Folgende Punkte sollten Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

- Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden mit ”-”-Zeichen und dem Bestimmungsgrenzwert angegeben. Beispiel: -0.00001

10.04.1998|2|10|1|PB01|14.3<CR><LF>

10.04.1998|2|10|1|CD01|3.5<CR><LF>

10.04.1998|2|10|1|AS01|-0.001<CR><LF>

10.04.1998|2|10|2|PB01|28.5<CR><LF>

10.04.1998|2|10|2|CD01|2.8<CR><LF>

10.04.1998|2|10|2|AS01|-0.001<CR><LF>

# Schnittstelle für Industrielle Abwasseranlagen (IA-GAA)

## Allgemeines

Hier werden die Daten erfasst und übermittelt, die bei der Überwachung von industriellen Abwasseranlagen (GAA) anfallen.

Die Kopfdaten werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei übertragen.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
| Analyse 2 | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |
| Analyse n | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  |  | <CR><LF> |

## Aufbau des Dateinamens

Der Aufbau des Dateinamens mit den zu übertragenden Daten ist folgender:

IND-999-999.TXT

allgemein: IND-„Labornummer“-„Amtsnummer des beauftragenden Amts“.TXT

## Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten die Probenahmedaten und z.T. Messwerte.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 1 | P | 6 |
| 2 | ASNR | N | 8 | P | Arbeitsstättennummer |
| 3 | ANLLFD | N | 8 | P | Kontrollstellennummer |
| 4 | UEBERPRÜFUNGSART | A | 3 | P | Überprüfungsart (S700) |
| 5 | PROBEGUT | N | 3 | P | Probegut (S810) |
| 6 | KONTROLLART | A | 3 | P | Art der Probenahme (P100) |
| 7 | ANALYSENR | A | 12 | P | Analysenummer |
| 8 | UEBERPRDATUM | N | 8 | P | Überprüfungsdatum [JJJJMMTT] |
| 9 | UEBERPRZEIT | A | 4 | P | Überprüfungszeit [hhmm] |
| 10 | ANALYSEDATUM | A | 8 | P | Analysedatum [JJJJMMTT] |
| 11 | AMT | A | 3 | P | Amt |
| 12 | AQS-NUMMER | N | 3 | P | AQS-Labornummer |
| 13 | BEMERKUNG | A | 60 | K | Bemerkungen zur Probenahme |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

## Messwertdaten

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 1 | P | 7 |
| 2 | PAR-SCHL-NR | N | 5 | P | Parameternummer aus Schlüsselliste |
| 3 | PAR-KENNZ | A | 1 | P1 | siehe Schlüsselliste für Messbedingungen |
| 4 | PAR-MENGE | A | 18 | P2 | Messergebnis ggf. mit Dezimalpunkt |
| 5 | PAR-DIMNR | N | 3 | P3 | Dimension aus Schlüsselliste |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- P1 + Pflichtfeld, wenn PAR-MENGE leer ist

- P2 + Pflichtfeld, wenn PAR-KENNZ nicht N ist

- P3 + Pflichtfeld, wenn PAR-MENGE nicht leer ist

## Schlüssel Messbedingungen

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - N | - nicht gemessen |
| - W | - nicht nachweisbar |
| - S | - Spuren |
| - < | - kleiner als |
| - > | - größer als |

## Beispiel eines industriellen Abwasser-Datensatzes (GAA)

- Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

- Als letzte Zeile in der Datei wird eine Leerzeile und die ASCII-Zeichen 13 und 10 ausgegeben

6|8888|7777|100|430|110|A1|19980401|1456|19980402|53|999|Bemerkung<CR><LF>

7|210||7.51|999<CR><LF>

7|125||895|521<CR><LF>

7|290||14.3|233<CR><LF>

7|164||123.85|233<CR><LF>

7|486|<|0.00005|233<CR><LF>

<CR><LF>

# Schnittstelle für Abwasseranlagen (LRA/BMA)

## Allgemeines

Hier werden die Daten erfasst und übermittelt, die bei der Überwachung von kommunalen Abwasseranlagen (LRA/BMA) anfallen.

Die Kopfdaten werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei übertragen.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
| Analyse 2 | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |
| Analyse n | Kopfdaten | 6¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 7¦…<CR><LF> |
|  |  | <CR><LF> |

## Aufbau des Dateinamens

Der Aufbau des Dateinamens mit den zu übertragenden Daten ist folgender:

ABW-999-999.TXT

allgemein: ABW-„Labornummer“-„Amtsnummer des beauftragenden Amts“.TXT

## Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten die Probenahmedaten und z.T. Messwerte.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 1 | P | 6 |
| 2 | OBJART | N | 3 | P | Objektart |
| 3 | OBJNR | N | 7 | P | Objektnummer |
| 4 | PROBESTELLE | N | 7 | P | Probestelle |
| 5 | PROBEGUT | N | 3 | P | Probegut (S810) |
| 6 | KONTROLLART | A | 3 | P | Art der Probenahme (P100) |
| 7 | ANALYSENR | A | 10 | P | Analysenummer |
| 8 | UEBERPRDATUM | N | 8 | P | Überprüfungsdatum [JJJJMMTT] |
| 9 | UEBERPRZEIT | A | 4 | P | Überprüfungszeit [hhmm] |
| 10 | ANALYSEDATUM | A | 8 | P | Analysedatum |
| 11 | AMT | A | 3 | P | Amt (LRA-Nummer bzw. BMA-Nummer) |
| 12 | AQS-NUMMER | N | 3 | P | AQS-Labornummer |
| 13 | ABWASSERVOL | N | 7 | K | Abwasservolumenstrom in l/s [NNNNN.N] |
| 14 | WETTER | A | 3 | K | Wetter am Untersuchungstag (P040) |
| 15 | STOERUNG | A | 1 | P | Betriebsstörung [J/N] |
| 16 | PROBE-BEM-1 | A | 60 | K | Bemerkung 1 zur Probenahme |
| 17 | PROBENANLASS | N | 3 | P | Anlass der Probenahme (P010) |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- K + Kannfeld

## Messwertdaten

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 1 | P | 7 |
| 2 | PAR-SCHL-NR | N | 5 | P | Parameternummer aus Schlüsselliste |
| 3 | PAR-KENNZ | A | 1 | P1 | siehe Schlüsselliste für Messbedingungen |
| 4 | PAR-MENGE | A | 18 | P2 | Messergebnis ggf. mit Dezimalpunkt |
| 5 | PAR-DIMNR | N | 4 | P3 | Dimension aus Schlüsselliste |

Anmerkungen:

- P + Pflichtfeld

- P1 + Pflichtfeld, wenn PAR-MENGE leer ist

- P2 + Pflichtfeld, wenn PAR-KENNZ nicht N ist

- P3 + Pflichtfeld, wenn PAR-MENGE nicht leer ist

## Schlüssel Messbedingungen

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - N | - nicht gemessen |
| - W | - nicht nachweisbar |
| - S | - Spuren |
| - < | - kleiner als |
| - > | - größer als |

## Beispiel eines Abwasser-Anlagen-Datensatzes (LRA/BMA)

- Folgender Punkt sollte Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

- Als letzte Zeile in der Datei wird eine Leerzeile und die ASCII-Zeichen 13 und 10 ausgegeben

6|510|1|3|430|110|A1|19980401|1456|19980402|425|999|143.0||N|Bem.|130<CR><LF>

7|210||7.51|999<CR><LF>

7|125||895|521<CR><LF>

7|290||14.3|233<CR><LF>

7|164||123.85|233<CR><LF>

7|486|<|0.00005|233<CR><LF>

<CR><LF>

# Schnittstelle für Klärschlamm- und Bodenanalysen (KSVO)

## Allgemeines

Die Schnittstelle beinhaltet sowohl die Beauftragung als auch die Messdatenübertragung.

Dabei werden die Proben eindeutig durch die Einleiternummer und eine eindeutige Probenkennung, die vom Auftraggeber bzw. Entsorger zu vergeben ist, identifiziert.

Die Adressen der Auftraggeber bzw. Entsorger werden im LABDÜS einmal im jeweilig beauftragten Labor erfasst. Somit ist eine Identifizierung des Auftrags und die Rückführung der Messergebnisse gewährleistet. Dazu sollten Auftraggeber bzw. Entsorger mit dem Labor für das Feld Auftraggeber eine eindeutige Kennung vereinbaren.

Werden Sonderuntersuchung gewünscht, so sind diese unbedingt als neuer Untersuchungsumfang zu definieren. Dazu muss die Koordinationsstelle (Herr Dr. Feuerstein bei der LUBW in Karlsruhe) die Schlüssel- und Tabellen updaten.

## Allgemeines zum KSVO-Auftrag

Diese Datei, die den Auftrag für eine Klärschlamm- und/oder Boden-Untersuchung bestimmt ist, enthält die Daten, die benötigt werden, um eine Analyse zu identifizieren und deren Umfang festzustellen. Dabei ist die Probenkennung diejenige die vom Auftraggeber vergeben wird und eindeutig sein muss.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Probenart | 1¦K<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Einleiternummer | 2¦…<CR><LF> |
|  | Probenkennung | 3¦…<CR><LF> |
|  | Auftraggeber | 4¦…<CR><LF> |
|  | Probenbezeichnung | 5¦…<CR><LF> |
|  | Probenart | 6¦…<CR><LF> |
|  | Probenahmedatum | 7¦…<CR><LF> |
|  | Untersuchungsumfang | 8¦…<CR><LF> |
| Analyse 2 | Probenart | 1¦B<CR><LF> |
|  | Einleiternummer | 2¦…<CR><LF> |
|  | Probenkennung | 3¦…<CR><LF> |
|  | Auftraggeber | 4¦…<CR><LF> |
|  | Probenbezeichnung | 5¦…<CR><LF> |
|  | Probenart | 6¦…<CR><LF> |
|  | Probenahmedatum | 7¦…<CR><LF> |
|  | Untersuchungsumfang | 8¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |

## Aufbau des Dateinamens für den Auftrag

Der Dateiname für die Übertragungsdatei des Auftrags lautet:

AUFTRAG.TXT

## Auftrag KSVO

### Beschreibung

Die Kennung K bzw. B dient zur eindeutigen Unterscheidung des Auftrags. Der Untersuchungsumfang ergibt sich aus dem übermittelten Schlüssel.

| Satzart | Bedeutung | Format | Länge | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K = Klärschlamm, B = Boden | N | 1 | P |
| 2 | Einleiternummer | N | 8 | P |
| 3 | Probenkennung des Auftraggebers | A | 15 | P |
| 4 | Auftraggeber | A | 50 | P |
| 5 | Probenbezeichnung | A | 50 | K |
| 6 | Probenart (siehe Schlüssel) | N | 2 | P1 |
| 7 | Probenahmedatum [TT.MM.JJJJ] | A | 10 | P |
| 8 | Untersuchungsumfang (siehe Schlüssel) | N | 2 | P |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld, falls Satzart 1 K (Klärschlamm)

### Schlüssel Probenart (Klärschlamm)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Nassschlamm |
| 2 | Entwässerter Schlamm |
| 3 | Trockenschlamm |
| 4 | Klärschlamm-Kompost |

### Schlüssel Probenart (Boden)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Boden |

### Schlüssel Untersuchungsumfang (Klärschlamm)

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | KS Gemäß KSVO (halbjährlich) |
| 2 | KS Gemäß KSVO (zweijährlich) |
| 3 | KS Gemäß KSVO (zehnjährlich) |

Bedeutung:

- Halbjährig werden Nährstoffe und Schwermetalle analysiert

- Zweijährig werden PCBs und Dioxine analysiert

- Zehnjährlich werden Nährstoffe, Schwermetalle, PCBs und Dioxine analysiert

### Schlüssel Untersuchungsumfang (Boden)

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | - BO Gemäß KSVO (Nährstoffe) |
| - 2 | - BO Gemäß KSVO (Schwermetalle) |
| - 3 | - BO gemäß KSVO (Nährstoffe und Schwermetalle) |

- Untersuchungsabstand:

- Nährstoffe im Rahmen der Fruchtfolge mindestens alle 5 Jahre

- Schwermetalle mindestens alle 10 Jahre

## Beispiel eines Auftrags

- Folgende Punkte sollten Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

- Falls die Probe die Kennung B (Boden) hat, kann Satzart Nr. 6 entfallen

1|K<CR><LF>

2|12345678<CR><LF>

3|123456789012345<CR><LF>

4|Firma Mueller in Musterstadt<CR><LF>

5|Boden vom Bauer Maier <CR><LF>

6|2<CR><LF>

7|13.02.1998<CR><LF>

8|2<CR><LF>

1|B<CR><LF>

2|12345678<CR><LF>

3|123456789012345<CR><LF>

4|Firma Mueller in Musterstadt<CR><LF>

5|Klaerschlamm von Musterstadt<CR><LF>

7|18.02.1998<CR><LF>

8|3<CR><LF>

## Allgemeines zu Messwerten KSVO

Die Messwerte werden in einer Datei, die Klärschlamm- und/oder Boden-Daten enthalten kann, eindeutig identifiziert durch Einleiternummer und Probenkennung des Auftraggebers an den Entsorger bzw. Auftraggeber zurückgesendet.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild (KS für Klärschlamm und BD für Boden):

| Analyse 1 | Probenart | 1¦K<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Einleiternummer | 2¦…<CR><LF> |
|  | Probenkennung | 3¦…<CR><LF> |
|  | Auftraggeber | 4¦…<CR><LF> |
|  | AQS-Labornummer | 5¦…<CR><LF> |
|  | Analysedatum | 6¦…<CR><LF> |
|  | Schadstoffüberschreitung | 7¦…<CR><LF> |
|  | Trockensubstanz KS | 10¦…<CR><LF> |
|  | PH-Wert KS | 11¦…<CR><LF> |
|  | Org. Substanz (FS) KS | 12¦…<CR><LF> |
|  | Org. Substanz (TS) KS | 13¦…<CR><LF> |
|  | Nges. (FS) KS | 14¦…<CR><LF> |
|  | Nges (TS) KS | 15¦…<CR><LF> |
|  | NH4-N (FS) KS | 16¦…<CR><LF> |
|  | NH4-N (TS) KS | 17¦…<CR><LF> |
|  | Phosphat (FS) KS | 18¦…<CR><LF> |
|  | Phosphat (TS) KS | 19¦…<CR><LF> |
|  | Kaliumoxid (FS) KS | 20¦…<CR><LF> |
|  | Kaliumoxid (TS) KS | 21¦…<CR><LF> |
|  | Calciumoxid (FS) KS | 22¦…<CR><LF> |
|  | Calciumoxid (TS) KS | 23¦…<CR><LF> |
|  | Basisch wirksame Anteile als CaO (FS) KS | 24¦…<CR><LF> |
|  | Basisch wirksame Anteile als CaO (TS) KS | 25¦…<CR><LF> |
|  | Magnesiumoxid (FS) KS | 26¦…<CR><LF> |
|  | Magnesiumoxid (TS) KS | 27¦…<CR><LF> |
|  | Blei KS | 28¦…<CR><LF> |
|  | Cadmium KS | 29¦…<CR><LF> |
|  | Chrom KS | 30¦…<CR><LF> |
|  | Kupfer KS | 31¦…<CR><LF> |
|  | Nickel KS | 32¦…<CR><LF> |
|  | Quecksilber KS | 33¦…<CR><LF> |
|  | Zink KS | 34¦…<CR><LF> |
|  | AOX KS | 35¦…<CR><LF> |
|  | PCB28 KS | 36¦…<CR><LF> |
|  | PCB52 KS | 37¦…<CR><LF> |
|  | PCB101 KS | 38¦…<CR><LF> |
|  | PCB138 KS | 39¦…<CR><LF> |
|  | PCB153 KS | 40¦…<CR><LF> |
|  | PCB180 KS | 41¦…<CR><LF> |
|  | Summe PCB | 42¦…<CR><LF> |
|  | PCDD, PCDF KS | 43¦…<CR><LF> |
| Analyse 2 | Probenart | 1¦B<CR><LF> |
|  | Einleiternummer | 2¦…<CR><LF> |
|  | Probenkennung | 3¦…<CR><LF> |
|  | Auftraggeber | 4¦…<CR><LF> |
|  | AQS-Labornummer | 5¦…<CR><LF> |
|  | Analysedatum | 6¦…<CR><LF> |
|  | pH-Wert BD | 100¦…<CR><LF> |
|  | Kalkbedarf BD | 101¦…<CR><LF> |
|  | Bodenart | 102¦…<CR><LF> |
|  | Phophat BD | 103¦…<CR><LF> |
|  | Kaliumoxid BD | 104¦…<CR><LF> |
|  | Magnesium BD | 105¦…<CR><LF> |
|  | Blei BD | 106¦…<CR><LF> |
|  | Cadmium BD | 107¦…<CR><LF> |
|  | Chrom BD | 108¦…<CR><LF> |
|  | Kupfer BD | 109¦…<CR><LF> |
|  | Nickel BD | 110¦…<CR><LF> |
|  | Quecksilber BD | 111¦…<CR><LF> |
|  | Zink BD | 112¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |

## Aufbau des Dateinamens für Rückübertragung

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben KS, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

KS999.TXT

## Messwertdaten Klärschlamm/Boden

| Satzart | Bedeutung | Format | Länge | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K = Klärschlamm, B = Boden | N | 1 | P |
| 2 | Einleiternummer | N | 8 | P |
| 3 | Probenkennung des Auftraggebers | A | 15 | P |
| 4 | Auftraggeber | A | 50 | P |
| 5 | AQS-Labornummer | N | 3 | P |
| 6 | Analysedatum [TT.MM.JJJJ] | A | 10 | P |
| 7 | Überschreitung (siehe Schlüssel) | N | 1 | P |
| 10 | Trockensubstanz [NN.N] | N | 4 | P |
| 11 | pH-Wert KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 12 | Org. Substanz (FS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 13 | Org. Substanz (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 14 | Gesamtstickstoff (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 15 | Gesamtstickstoff (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 16 | Ammonium-Stickstoff (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 17 | Ammonium-Stickstoff (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 18 | Phosphat (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 19 | Phosphat (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 20 | Kaliumoxid (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 21 | Kaliumoxid (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 22 | Calciumoxid (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 23 | Calciumoxid (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 24 | Basisch wirksame Anteile als CaO (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 25 | Basisch wirksame Anteile als CaO (TS) KS [NN.NNN] | N | 5 | P |
| 26 | Magnesiumoxid (FS) KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 27 | Magnesiumoxid (TS) KS [NN.NN] | N | 5 | P |
| 28 | Blei KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 29 | Cadmium KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 30 | Chrom KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 31 | Kupfer KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 32 | Nickel KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 33 | Quecksilber KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 34 | Zink KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 35 | AOX KS [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 36 | PCB28 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 37 | PCB52 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 38 | PCB101 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 39 | PCB138 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 40 | PCB153 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 41 | PCB180 KS [NN.NNN] | N | 6 | P |
| 42 | Summe PCB [NNN.NNN] | N | 7 | P |
| 43 | PCDD, PCDF KS [NNN.NNN] | N | 7 | P |
| 100 | pH-Wert BD [N.N] | N | 3 | P |
| 101 | Kalkbedarf BD | N | 3 | P |
| 102 | Bodenart (siehe Schlüssel) | N | 2 | P |
| 103 | Phosphat BD [NNN.N] | N | 5 | P |
| 104 | Kaliumoxid BD [NNN.N] | N | 5 | P |
| 105 | Magnesium BD [NNN.N] | N | 5 | P |
| 106 | Blei BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 107 | Cadmium BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 108 | Chrom BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 109 | Kupfer BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 110 | Nickel BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 111 | Quecksilber BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |
| 112 | Zink BD [NNNNN.NN] | N | 8 | P |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

### Schlüssel Überschreitung

Es gilt:

- Bei Klärschlamm:	 Schadstoff vorhanden ja/nein.

- Beim Boden:	Schwermetall-Überschreitung ja/nein

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 0 | - Nein |
| - 1 | - Ja |

### Schlüssel Bodenart

| - Schlüssel | - Beschreibung |
| --- | --- |
| - 1 | - Sand (S) |
| - 2 | - lehmiger Sand (lS) |
| - 3 | - Stark lehmiger Sand (st.lS) |
| - 4 | - sandiger Lehm (sL) |
| - 5 | - schluffiger Lehm (uL) |
| - 6 | - Sandig-toniger Lehm (stL) |
| - 7 | - toniger Lehm (tL) |
| - 8 | - Lehmiger Ton (lT) |
| - 9 | - Ton (T) |
| - 10 | - Moor (Mo) |

## Beispiel von Messwerten (Klärschlamm und Boden):

- Folgende Punkte sollten Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

- Messwerte unterhalb der Bestimmungsgrenze werden mit ”-”-Zeichen und dem Bestimmungsgrenzwert angegeben. Beispiel: -0.00001

- Im Feld PROBENART steht kein Zeichen, falls die Probe die Kennung B (Boden) hat

1|K<CR><LF>

2|12345678<CR><LF>

3|123456789012345<CR><LF>

4|Firma Mueller in Musterstadt<CR><LF>

5|123 <CR><LF>

6|21.02.1998<CR><LF>

7|0<CR><LF>

10|12.3<CR><LF>

11|12.34<CR><LF>

12|12.34<CR><LF>

13|12.34<CR><LF>

14|12.345<CR><LF>

15|12.34<CR><LF>

16|12.345<CR><LF>

17|12.34<CR><LF>

18|12.345<CR><LF>

19|12.34<CR><LF>

20|12.345<CR><LF>

21|12.34<CR><LF>

22|12.345<CR><LF>

23|12.34<CR><LF>

24|12.345<CR><LF>

25|12.34<CR><LF>

26|12.345<CR><LF>

27|12.34<CR><LF>

28|12345.67<CR><LF>

29|12345.67<CR><LF>

30|12345.67<CR><LF>

31|12345.67<CR><LF>

32|12345.67<CR><LF>

33|12345.67<CR><LF>

34|12345.67<CR><LF>

35|12345.67<CR><LF>

36|12.345<CR><LF>

37|12.345<CR><LF>

38|12.345<CR><LF>

39|12.345<CR><LF>

40|12.345<CR><LF>

41|12.345<CR><LF>

42|123.456<CR><LF>

1|B<CR><LF>

2|12345678<CR><LF>

3|123456789012345<CR><LF>

4|Firma Mueller in Musterstadt<CR><LF>

5|123 <CR><LF>

6|21.02.1998<CR><LF>

7|0<CR><LF>

100|1.2<CR><LF>

101|123<CR><LF>

102|1<CR><LF>

103|123.4<CR><LF>

104|123.4<CR><LF>

105|123.4<CR><LF>

106|12345.67<CR><LF>

107|12345.67<CR><LF>

108|12345.67<CR><LF>

109|12345.67<CR><LF>

110|12345.67<CR><LF>

111|12345.67<CR><LF>

112|12345.67<CR><LF>

# Schnittstelle für Trinkwasseranalysen

## Allgemeines

Die Entnahmestellen- und Probenahmedaten (Kopfdaten) werden zusammen mit den Messwerten in einer Datei übertragen.

Betrachtet man nur die Satzarten ohne Daten, so ergibt sich in einer Übertragungsdatei folgendes Bild:

| Analyse 1 | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
| --- | --- | --- |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |
| Analyse 2 | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | . |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Kopfdaten | 101¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | . |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  | Messwerte | 102¦…<CR><LF> |
|  |  | …... |

Für die Kopfdaten (Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten (=KPO) Satzart 101 gilt weiterhin:

- Pro Analyse gibt es Kopf- und Rumpfdatensätze. Die Kopfdatensätze stehen immer vor den Rumpfdatensätze. Die Reihenfolge für TW ist z.B. 101,…101, 102…102, danach kann eine neue Analyse mit 101,…101, 102…102 folgen.

- Zur eindeutigen Identifizierung hat jedes Kopffeld eine KPO-Schlüssel-Nummer. Diese dreistellige KPO-Nummer steht immer an der sechsten Feldposition und darf pro Analyse nur einmal vorkommen. Ausnahme: die KPO-Schlüssel-Nummer 153 kann mehrzeilig sein und erhält eine zusätzliche Zeilennummerierung in der siebten Feldposition.

- Die KPO-Nummer muss pro Analyse aufsteigend sein.

Die max. Feldlänge für die Kopfdaten ist in der Datensatzbeschreibung definiert, die Feldlänge pro Kopffeld ist in dem KPO-Schlüssel (=Kopf-/Probenahme- und Organisationsdaten) festgelegt und muss eingehalten werden. Bei der Abspeicherung werden leere Felder wegkomprimiert, so dass dann mehrere Trennzeichen hintereinander folgen. Nur erfasste Datensätze werden herausgeschrieben. Somit sind Teilmengen von den Kopf- und Rumpfdaten erlaubt.

## Aufbau des Dateinamens

Der Dateiname für die Übertragungsdatei bildet sich aus den Buchstaben TW, gefolgt von der AQS-Labornummer (hier 999) und der Dateiextension. Dabei ergibt sich z.B. folgender Dateiname:

TW999.TXT

## Kopfdaten

Die Kopfdaten enthalten sowohl Probenahmedaten als auch Organisationsdaten.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 101 |
| 2 | GEMEINDE_NR | N | 6 | P | Gemeinde-Nummer |
| 3 | TEILGMD_NR / KENNUNG | N oder A | 2 oder 4 | P | Teilgemeinde-Nummer (numerisch 2-stellig) oder Kennung (alphanumerisch 4-stellig) * |
| 4 | ENTST_NR | N | 2 oder 4 | P | Entnahmestellen-Nummer 2-stellig bei 2-stelliger TEILGMD_NR / KENNUNG bzw. 4 stellig bei 4-stelliger TEILGMD_NR / KENNUNG * |
| 5 | DATUM | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | KPO-NR | N | 3 | P | laut KPO-Schlüssel [NNN] |
| 7 | KPO-ZEILE | N | 3 | K | Zeilennummerierung für KPO-Schlüssel 153 |
| 8 | DUMMY | N | 0 | L | leer |
| 9 | KPO-TEXT | A | 30 | K | Feldinhalt bzw. KPO-Schlüssellistentext |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- K  Kannfeld

- L  Leeres Feld

- *  Das Feld TEILGMD_NR / KENNUNG kann wahlweise eine 2-stellige numerische Teilgemeindenummer oder eine 2-stellige alphanumerische Kennung enthalten. Enthält das Feld die 2-stellige alphanumerische Kennung wird diese zusätzlich zur besonderen Hervorhebung in Bindestriche (ASCII-Code 45) eingepackt (gebräuchliche alphanumerische Kennungen sind: -ON- für Ortsnetz oder –HI- für Hausinstallation). Mögliche Kombinationen für die Felder 2 bis 4 sind z.B. 123456|-ON-|0123   oder  123456|01|01

## KPO-Schlüsselliste

| KPO-Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Kennzeichen, ob die Quelle stillgelegt ist [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 102 | Grund für die Stilllegung, falls die Quelle stillgelegt ist | A | 40 | P1 |
| 103 | Datum der Stilllegung, falls die Quelle stillgelegt ist [JJJJMMTT] | A | 8 | P1 |
| 104 | Probenehmer | A | 30 | P |
| 105 | Interne Laborbearbeitungsnummer | A | 20 | P |
| 106 | Endabgabe an Verbraucher [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 107 | Aufbereitung [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 108 | pH-Einstellung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 109 | Entsäuerung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 110 | Phosphatierung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 111 | Desinfektion (Cl2) (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 112 | Desinfektion (ClO2) (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 113 | Ozonung (O3) (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 114 | Desinfektion (UV) (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 115 | Enteisenung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 116 | Entmanganung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 117 | Enthärtung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 118 | Aufhärtung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 119 | Filterung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 120 | Flockung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 121 | Silikatzugabe (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 122 | Aktivkohle (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 123 | O2-Anreicherung (Vorbehandlung) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 124 | Entarsenierung (Aufbereitungsverfahren) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 125 | Ultrafiltration (Aufbereitungsverfahren) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 126 | Umkehrosmose (Aufbereitungsverfahren) [J/N/<leer>] | A | 1 | P |
| 149 | Versorgungsgebiet | A | 10 | K |
| 150 | AQS-Labornummer | A | 3 | P |
| 151 | Untersuchungsbeginn [JJJJMMTThhmm] | A | 12 | P |
| 152 | Bemerkung zur Entnahmestelle | A | 80 | P |
| 153 | Bewertung der Analyse | A | 80 | P |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld, falls Quelle stillgelegt

- Die KPO-Nr. 149, Versorgungsgebiet ist nur für den Datenaustausch zwischen den Gesundheitsämtern und den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern erforderlich

## Messwertdaten

Die Messwertdatensätze enthalten die Parameter- und Dimensionscodes sowie Informationen über die Messbedingung und den Messwert.

| Nr. | Bezeichnung | Format | Länge | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SATZART | N | 3 | P | 102 |
| 2 | GEMEINDE_NR | N | 6 | P | Gemeinde-Nummer |
| 3 | TEILGMD_NR / KENNUNG | N oder A | 2 oder 4 | P | Teilgemeinde-Nummer (numerisch 2-stellig) oder Kennung (alphanumerisch 4-stellig) * |
| 4 | ENTST_NR | N | 2 oder 4 | P | Entnahmestellen-Nummer 2-stellig bei 2-stelliger TEILGMD_NR / KENNUNG bzw. 4 stellig bei 4-stelliger TEILGMD_NR / KENNUNG * |
| 5 | DATUM | A | 12 | P | JJJJMMTThhmm |
| 6 | PAR | A | 8 | P | Nummer des Parameters aus der Schlüsseltabelle mit führenden Nullen |
| 7 | DIM | N | 4 | P | Nummer der Dimension aus der Schlüsseltabelle |
| 8 | MESSWERT | N | 10 | P | Wert, der bei der Analyse für den Parameter gemessen wurde. Bei qualitativen Parametern: 1 = ohne Abweichung, 2 = mit Abweichung |
| 9 | MESSBED | N | 1 | K | siehe Schlüsselliste |
| 10 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 11 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 12 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 13 | VERFAHREN | A | 7 | P | Nummer des Verfahrens aus der Schlüsseltabelle mit führenden Nullen |
| 14 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 15 | DUMMY |  | 0 | L | leer |
| 16 | BEITEMPERATUR | N | 5 | P1 | Beitemperatur [NN.NN] |
| 17 | DUMMY |  | 0 | L | leer |

Anmerkungen:

- P  Pflichtfeld

- P1  Pflichtfeld in Abhängigkeit des Parameters

- L  Leeres Feld

- *  Das Feld TEILGMD_NR / KENNUNG kann wahlweise eine 2-stellige numerische Teilgemeindenummer oder eine 2-stellige alphanumerische Kennung enthalten. Enthält das Feld die 2-stellige alphanumerische Kennung wird diese zusätzlich zur besonderen Hervorhebung in Bindestriche (ASCII-Code 45) eingepackt (gebräuchliche alphanumerische Kennungen sind: -ON- für Ortsnetz oder -HI- für Hausinstallation). Mögliche Kombinationen für die Felder 2 bis 4 sind z.B. 123456|-ON-|0123   oder  123456|01|01

## Schlüssel Messbedingungen

| Schlüssel | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | kleiner Bestimmungsgrenze |
| 3 | Summe nicht berechenbar (alle Einzelwerte sind kleiner als die Bestimmungsgrenze) |
| 6 | größer Messbereich |

## Beispiel einer Trinkwasser-Analyse

Folgende Punkte sollten Beachtung finden:

- Jede Zeile wird durch die ASCII-Zeichen 13 und 10 beendet

101|123456|-ON-|0123|199201301020|101|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|102||| <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|103||| <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|104|||Herr Mayer <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|105|||ABCD1234 <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|106|||J <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|107|||J <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|108|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|109|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|110|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|111|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|112|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|113|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|114|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|115|||J <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|116|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|117|||J <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|118|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|119|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|120|||J <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|121|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|122|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|123|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|124|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|125|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|126|||N <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|150|||999 <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|151|||199201311015 <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|152|||Messnetz XY <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|153|1||Analyse in Ordnung <CR><LF>

101|123456|-ON-|0123|199201301020|153|2||gez. Labor <CR><LF>

102|123456|-ON-|0123|199201301020|1819000|504|2.28|||||1234|||| <CR><LF>

102|123456|-ON-|0123|199201301020|4800009|506|0.001|1||||9964H3|||| <CR><LF>

102|123456|-ON-|0123|199201301020|0100001|000|1|||||0||||<CR><LF>

# Literatur

Schröder, Jan (1994): Fachliches Feinkonzept - LABDÜS Version 2.- Unveröffentlichtes Skript, Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.

Schröder, Jan (1995): DV-technisches Feinkonzept - LABDÜS Version 2.- Unveröffentlichtes Skript, Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.

Schmid & Krejci GbR (1998): Projekt LABDÜS 2.0 - Konzeptionelle Zusammenfassung - Unveröffentlichtes Skript, Umweltministerium Baden-Württemberg, Stuttgart.